# LAB1:1.4（a）

朱泺源 12511622 罗玛 12510925

实验目标概括：

证明系统 y[n] = sin((pi/2)x[n]) 是非线性的

具体实验内容：

(1)题目解析

线性系统必须满足叠加性：若输入]x3�[n]=x1�[n]+x2�[n]，则输出应满足 y3�[n]=y1�[n]+y2�[n]。

题目要求使用 x1[n]=δ[n]] 和 x2[n]=2δ[n] 来验证。

若系统线性，则 y1[n]+y2[n应与 y3[n] 完全相等；否则系统为非线性。

(2)程序代码

nx = -5:5;

x1 = (nx == 0);          % delta[n]

x2 = 2 * (nx == 0);      % 2delta[n]

x3 = x1 + x2;            % x3[n] = x1[n] + x2[n]

y1 = sin(pi/2 * x1);

y2 = sin(pi/2 * x2);

y3 = sin(pi/2 * x3);

% 验证线性叠加性：比较 y1 + y2 和 y3

y_sum = y1 + y2;

figure;

stem(nx, y_sum);

hold on;

stem(nx, y3);

xlabel('n'); ylabel('y');

title('1.4(a) ');

legend('y_1[n] + y_2[n]', 'y_3[n]',Location='southeast');

ylim([-2,2])

grid on;

legend("Position", [0.16145,0.73547,0.3254,0.15669])

(3)结果图

(4)结果分析

y1[0] = sin(pi/2 * 1) = 1

y2[0] = sin(pi/2 * 2) = sin(pi) ≈ 0

y1[0] + y2[0] = 1

y3[0] = sin(pi/2 * 3) = sin(3pi/2) = -1

y1+y2 ≠ y3，不满足叠加性，所以系统是非线性的

经验总结：

@朱泺源：使用 (nx == 0) 构造单位冲激非常方便。画图时用 stem 并添加图例，可以直观地对比叠加前后的输出，从而快速判断系统是否线性。

@罗玛：可以用统一的时间轴 nx 来管理信号，避免索引混乱

自我评分：

@朱泺源：10

@罗玛：10